芜湖市铁山宾馆厨房冷柜采购招标文件

- 一、项目名称

- 芜湖市铁山宾馆厨房冷柜采购

- 二、项目基本概况

- 1、采购方式：询价采购

- 2、预算金额：11.2万元（人民币）

- 3、最高限价：11.2万元（人民币）

- 4、合同履行期限：30日历天

- 5、本项目是否接受联合体投标：否

- 6、本项目是否踏勘现场：以现场踏勘尺寸为准

- 三、投标人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、提供营业执照副本复印件并加盖公章，原件备查（三证合一或五证合一）；

3、近三年类似销售项目成功案例（提供合同复印件、验收报告复印件等并加盖公章）

4、法人授权委托书（原件）及法人、委托人身份证复印件；

5、产品相关检测报告；

6、如果投标人提供的产品并非投标人自己生产，应提供完整的生产厂家用于本项目投标的授权证明文件（原件）或生产厂家对投标人出具的在有效期内的销售授权书；

7、参加本采购活动前三年内经营活动中没有重大违纪记录的书面承诺书原件；

8、投标方须提供承诺书，确保中标后本项目能够一次性通过招标方验收，否则承担给招标方造成的一切损失；

- 9、提供反商业贿赂承诺书加盖公章；

- 10、上述文件需装订成册，密封，盖骑缝章，投标文件的数量为正本一份和副本两份，在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，加盖公章。密封袋的封口须加盖投标方公章或授权代表签字。

- 四、招标起止时间及投标文件接收地点

1、招标起止时间：2023年4月23日至2023年4 月28 日止，每天上午8:00至12:00，下午14:30至17:30，逾期送达或未送达指定地点的投标文件将不予受理；

2、招标文件不收费

3、投标文件接收地点：铁山宾馆采供部

联系人：王经理  13605597070   0553-3718822

- 五、采购清单和要求

| 编码 | 名称 | 温度 | 尺寸 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台冷藏冰柜 | -5~ 10℃ | 1800*800*760 | 2 |  |  |
| 参数 | - 规格尺寸：1800*800*760；（参考尺寸） - 柜内外304#不锈钢材质耐用易清洁； - 标配一层浸塑钢丝层架，共两片； - 进口品牌压缩机；配防尘网保证制冷效果及延长设备使用寿命； - 发泡密度42Kg/m³ ；100mm可调节子弹脚； - 采用无CFC的环保雪种(R-290)，并通过MSDS检测；柜体保温厚度60mm，保温材料环保绝缘； - 翅片式铜管蒸发器、翅片式铜管冷凝器；强劲风冷循环系统,风冷自动化霜，化霜水自蒸发，温度均恒无差异； - 微电脑数字温控显示器;精确控温至0.1℃； - 圆角底盘过渡自然美观，经久耐用；箱体内圆弧设计；便于清洁无死角； 10、可承受环境温度38℃； 11、可拆卸式密封胶条，便于更换和清洁；符合国际食品卫生安全要求； 12、具备CCC认证证书及检测报告； 13、温度：-5~10℃； 14、电压/频率/额定功率：220v/50HZ/378W； 15、电源插头10A； 16、容积463L。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 平台冷冻冷柜 | -12~-18° | 1800*800*760 | 3 |  |  |
| 参数 | 1、规格尺寸：1800*800*760；（参考尺寸） 2、柜内外304#不锈钢材质耐用易清洁； 3、标配一层浸塑钢丝层架，共两片； 4、进口品牌压缩机；配防尘网保证制冷效果及延长设备使用寿命 ； 5、发泡密度42Kg/m³ ；100mm可调节子弹脚； 6、采用无CFC的环保雪种(R-290)，并通过MSDS检测；柜体保温厚度60mm，保温材料环保绝缘； 7、翅片式铜管蒸发器、翅片式铜管冷凝器；强劲风冷循环系统,风冷自动化霜，化霜水自蒸发，温度均恒无差异； 8、微电脑数字温控显示器;精确控温至0.1℃； 9、圆角底盘过渡自然美观，经久耐用；箱体内圆弧设计；便于清洁无死角； 10、可承受环境温度38℃； 11、可拆卸式密封胶条，便于更换和清洁；符合国际食品卫生安全要求； 12、具备CCC认证证书及检测报告； 13、温度：-12~-18℃；15、电压/频率/额定功率：220v/50HZ/680W； 14、电源插头10A； 15、容积463L。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 四门冷藏雪柜 | 0~10℃ | 1220*770*1980 | 3 |  |  |
| 参数 | - 产品尺寸：1220*770*1980；（参考尺寸） 4、柜内外304#不锈钢材质耐用易清洁； 5、标配三层浸塑钢丝层架，共六片； 6、进口品牌压缩机；配防尘网保证制冷效果及延长设备使用寿命； 7、发泡密度42Kg/m³ ；130mm万向轮脚； 8、采用无CFC的环保雪种(R-290)，并通过MSDS检测；柜体保温厚度60mm，保温材料环保绝缘； 9、翅片式铜管蒸发器、翅片式铜管冷凝器；强劲风冷循环系统,风冷自动化霜，化霜水自蒸发，温度均恒无差异； 10、微电脑数字温控显示器;精确控温至0.1℃； 11、圆角底盘过渡自然美观，经久耐用；箱体内圆弧设计；便于清洁无死角； 12、可承受环境温度38℃； 13、可拆卸式密封胶条，便于更换和清洁；符合国际食品卫生安全要求； 14、具备CCC认证证书及检测报告； 15、温度：0~10℃； 16、电压/频率/额定功率：220v/50HZ/490W； 17、电源插头10A； 18、容积860L； |  |  |  |  |  |
| 4 | 四门冷冻雪柜 | -12~-18℃ | 1220*770*1980 | 5 |  |  |
| 参数 | 1、规格尺寸：1220*770*1980；（参考尺寸） 2、柜内外304#不锈钢材质耐用易清洁； 3、标配三层浸塑钢丝层架，共六片； 4、进口品牌压缩机；配防尘网保证制冷效果及延长设备使用寿命； 5、发泡密度42Kg/m³ ；130mm万向轮脚； 6、采用无CFC的环保雪种(R-290)，并通过MSDS检测；柜体保温厚度60mm，保温材料环保绝缘 ； 7、翅片式铜管蒸发器、翅片式铜管冷凝器；强劲风冷循环系统,风冷自动化霜，化霜水自蒸发，温度均恒无差异； 8、微电脑数字温控显示器;精确控温至0.1℃ ； 9、圆角底盘过渡自然美观，经久耐用；箱体内圆弧设计；便于清洁无死角； 10、可承受环境温度38℃； 11、可拆卸式密封胶条，便于更换和清洁；符合国际食品卫生安全要求； 12、具备CCC认证证书及检测报告； 13、温度：-12~-18℃； 14、电压/频率/额定功率：220v/50HZ/800W； 15、电源插头10A； 16、容积860L。 |  |  |  |  |  |

- 六、供货要求

- 1、中标方自收到中标通知书后 7天内严格按照招标方提供的招标产品参数、图片、技术要求完成现场踏勘，由招标方确认后方可制做生产。对于招标方提出的审核意见（包括各项技术要求参数），投标方须无条件服从，确保达到酒店标准要求 ，价格不做调增，直至招标方认可；

- 2、所有尺寸需要在中标后到现场测量后方可生产，确保供货尺寸符合需求，如因现场原因需要对招标规格进行调整的，需经招标方书面认可，且价格不得调增；

- 3、合同签订后，中标方须按招标方的采购清单和要求安排生产供货，项目供货期为自收到招标人中标通知后 30 日历天内完成全部产品的生产，具体到货时间以招标方通知时间为准。

七、付款方式

中标方签订合同后，招标方预付30%的货款。所有产品供货到位，招标方验收合格后支付至合同价的95%，余款5%留作质保金，无质量问题质保期结束后无息付清。

- 八、关于投标报价

1、投标方根据采购清单和要求，分项编列清单并填报单价，最终汇总成投标总价。

2、招标方不接受投标方明显不合理或低于成本，有可能影响商品质量和诚信履约以及超出最高限价11.2万元的报价。

3、投标方的报价含冷柜及相关辅件的供货、运输、搬运、包装、人工差旅费、开具增值税专用发票等所有费用。

4、本项目招标数量为暂定数量，招标方有权在和中标方签定合同签时，根据实际需要，对明细表中规定冷柜的数量、规格、尺寸、款式等予以适当微调。

- 九、开标时间、地点及要求

- 招标方在招标截止后，组织评审小组对招标文件进

- 行评审，开标时间、地点将通知投标方。

- 投标方接到时间、地点通知后，应在开标前到达开

- 标地点。

3、招标方审定评标意见，决定招标结果。

4、中标或不中标不作解释。

5、招标方不保证报价最低的单位一定中标。

十、交货和验收

1、中标方须在规定交货日期内，负责将清单中所列冷柜，按照约定的数量、规格、尺寸、款式等运送到芜湖市铁山宾馆内指定位置，运费、搬运费由中标方承担。冷柜在运输过程中发生的毁损风险由中标方承担。因中标单位原因，造成交货时间延误，每延误一天收取中标方500元人民币作为违约赔偿金。

2、冷柜运抵现场后，中标方须提供相关出厂合格证、检测报告、技术图纸，招标方将与中标方共同开箱验收。招标方对中标方所交冷柜按双方约定或清单要求等进行现场初验收。验收时发现与清单中不符或短缺、破损，中标方应立即补发和负责更换，中标方承担一切与之有关的费用和损失。

十一、质量保证

1、中标方应保证所供货物是全新的、未使用过的、用一流的工艺生产的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。招标方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终验收后的三十六（36）个月的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

2、 根据当地商检局或有关部门检验结果或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，招标方以书面形式通知中标方改进和负责更换，中标方在收到通知后30日内应无条件免费更换有缺陷的货物或部件。

3、初验收后，中标方须按照招标方要求组织人员进行安装调试，并负责对买方人员进行维护培训。

十二、售后服务

中标方对其供货的产品提供三年的质保，以验收合格后开具发票之日起计算。质保期内非招标方人为造成的损坏，中标方负责免费维修或无偿更换。